# PEF-mittarin puhallusohjeet:

Suorita puhallukset ryhdikkäästi istuen tai seisten, aina samassa asennossa

- Nollaa mittari.

- Vedä keuhkot mahdollisimman täyteen ilmaa.

- Aseta mittarin suukappale huolellisesti suuhun,hampaiden väliin ja sulje huulet tiiviisti suukappaleen ympärille. Varo ettei kieli jää suukappaleen eteen ja estä ilman virtausta.

- Varmista, ettei sormesi ole mittarin osoittimen tai ilma-aukkojen päällä

- Suorita mittariin lyhyt (noin 1 sekunnin pituinen), mutta vahdollisimman voimakas ja terävä puhallus.

- Merkitse puhallusarvo muistiin ja palauta mittarin lukema nollaan ennen seuraavaa puhallusta.

- Pyri jokaisella mittauskerralla suorittamaan kolme hyvin onnistunutta puhallusta. Kahden parhaan puhalluksen ero ei saisi olla enempää kuin 20 L/min. Tee tarvittaessa ylimääräisiä puhalluksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

- Merkitse tulokset PEF-lomakkeeseen.

- Ota avaavaa lääkettä, odota 20 min ja toista kohdat 1-8.

- Jos astmasi oireilee, tee ylimääräiset puhallukset ja merkitse tulokset ja kellonaika taulukkoon.